АНАЛИЗ
Вилочные AGV для склада сухих строительных смесей

Блочное штабелирование мешковой продукции · подбор техники, расчёт парка, бюджет, риски
Дата подготовки: 23.06.2026 · данные рынка 2025–2026

# 1. Исходные данные и требования

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Продукт | Сухие строительные смеси в мешках |
| Хранение | Блочное штабелирование «паллета на паллету» (без стеллажей) |
| Тяжёлая паллета | 1,5 т → 3 яруса (подъём вил ~2 м) |
| Лёгкая паллета | 1,2 т → 4 яруса (подъём вил ~2,25 м) |
| Максимальный подъём | ≤ 3 м |
| Проход | Расширяемый; стандартный рабочий ~3,3–3,7 м |
| Грузопоток | 12 000 т/мес |
| Режим работы | 2 смены × 12 ч (~24 ч/сутки) |
| Температура | +5…+30 °C |

ВЫВОД ПО ТИПУ ТЕХНИКИ: требуется погрузчик с противовесом (counterbalance) грузоподъёмностью ≥ 1 500 кг и подъёмом 3–3,5 м. Ричтраки и штабелёры с опорными «лапами» не подходят — опоры не позволяют поставить паллету на паллету при блочном хранении.

# 2. Краткий контекст рынка AGV (2025–2026)

Мировой рынок AGV+AMR: ~$6,4 млрд (2025) → ~$15,6 млрд к 2030, CAGR ~21% (Interact Analysis; оценки других агентств расходятся до 2×).

Идёт переход от классических AGV к AMR со SLAM-навигацией без инфраструктуры; лазерный сегмент пока крупнейший по выручке.

Китайские вендоры дают ~50% мировой выручки мобильных роботов и ~2/3 поставок; цена ниже западной на 30–40%.

Лидеры по сегментам: Китай — goods-to-person и вилочные AMR (Geek+, Hikrobot, VisionNav, Multiway); Япония — интеграция (Daifuku №1 в мире); Германия — вилочные AGV (KION/Linde/STILL, Jungheinrich); США — софтверные AMR (Balyo/Hyster-Yale, JBT, Vecna); Италия — LGV для FMCG (E80).

Ключевые выставки: LogiMAT (Штутгарт, март), MODEX/ProMat (США), CeMAT Asia (Шанхай, октябрь).

Стандарты: ISO 3691-4:2023, ANSI/ITSDF B56.5-2024 (в силе с 16.12.2025), EU Machinery Regulation 2023/1230 (применяется с 20.01.2027), интероперабельность — VDA 5050 v2.1.0.

# 3. Сравнение моделей counterbalance AGV

Зелёным выделены рекомендованные модели; оранжевым — с оговорками или непригодные.

| Модель | Страна | Грузоп., кг | Подъём, м | Навигация | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VisionNav VNP15 | Китай | 1 500 | 3,0 (опц. до 4,5) | 3D-зрение SLAM, ±20 мм | ★ Точное попадание в спецификацию |
| Multiway MW-SE15 | Китай | 1 500 | 3,0 | лазер SLAM, ±5 мм | ★ Точно по спецификации |
| Multiway MW-SE20 | Китай | 2 000 | 4,5 | лазер SLAM, радиус разворота 1,8 м | ★ Запас по весу, компактный |
| Hikrobot MR-F4-1500 | Китай | 1 500 | ~4,5 | лазер SLAM, 1,2 м/с | ★ Крупный бренд (Hikvision) |
| Hyster/Yale LOWY CB (Balyo) | США/Франция | 1 600 | 4,0 | геогайдинг SLAM/LiDAR без рефлекторов | ★ Проверенный бренд + сервис |
| JBT CB 1500 | США | 1 500 | 6,0 | лазер | ★ Профильная ветка Building Materials |
| Rocla Counterbalance AWT | Финляндия | 2 500 | 8,4 | лазер-триангуляция | Запас по весу; подъём избыточен |
| DS Automotion ARNY / HD | Австрия | 1 500 / 2 500 | до 8,5 | контур + лазер; мин. проход 3,3 м | Европейская альтернатива |
| Geek+ F-Series Counterbalance | Китай | 3 500 | не подтв. | LiDAR SLAM, ±10 мм | Бюджет; высота подъёма не подтверждена |
| Toyota Optio OAE120CB | Япония/Швеция | 1 200 | 4,15 | Autopilot (рефлекторы/natural) | ⚠ Только под лёгкую паллету 1,2 т |
| STILL EXV-CB iGo | Германия | 1 400 | 3,8 | natural/SLAM | ⚠ На грани: 1 400 < 1 500 кг |
| Linde L-MATIC AC k | Германия | 1 400 | 3,8 | natural/SLAM | ⚠ На грани: 1 400 < 1 500 кг |
| AGILOX OCF (омни) | Австрия | 1 500 | только 1,6 | контур SLAM, рой X-SWARM, ±3 мм | ✗ Подъёма хватает лишь на 2 яруса |
| Hikrobot MR-F1-1000U (омни) | Китай | ~1 000 | > 2 | лазер SLAM, нулевой радиус | ✗ Мало по весу и высоте |

## 3.1. Омни-направленные counterbalance — вывод

Омни-направленного counterbalance с подъёмом ~3 м при грузоподъёмности ≥1,5 т на рынке НЕТ (подтверждено отдельным исследованием): AGILOX OCF поднимает только 1,6 м (2 яруса), Hikrobot MR-F1-1000U — ~1 т и >2 м. Для 3–4-ярусного штабелирования следует использовать обычный counterbalance и расширить проход до ~3,3–3,7 м — это дешевле и проверено практикой.

## 3.2. Важная оговорка по данным

Точная ширина рабочего прохода под 90°-штабелирование (Ast) у большинства моделей не опубликована в открытых источниках (закрыта в PDF-даташитах). Параметр обязателен к запросу у вендоров вместе с КП. Все характеристики в таблице подлежат сверке с официальными даташитами перед закупкой.

# 4. Расчёт необходимого числа AGV

| Показатель | Значение | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Паллет на приёмку, шт/мес | ≈ 8 900 | 12 000 т ÷ ~1,35 т (средний вес) |
| Операций всего, шт/мес | ≈ 17 000–18 000 | Приёмка + отгрузка (каждая паллета ≥2 операций) |
| Рабочих часов/мес | ≈ 624 | 24 ч × 26 дней |
| Требуемая производительность | ≈ 27–29 оп/ч | 18 000 ÷ 624 |
| Производительность 1 AGV | ≈ 15–18 оп/ч | Штабелирование медленнее транспортировки; учтены зарядка и трафик |
| РАСЧЁТНЫЙ ПАРК | 3–4 машины | С резервом на пики; диапазон 2–5 |

Точное число зависит от средней дистанции перевозки, доли «двойных циклов» (приём+отгрузка за один проход) и неравномерности потока (фуры приходят пачками). Перед закупкой обязательна имитационная модель (simulation) от интегратора — стандартная часть проектирования.

# 5. Ориентировочный бюджет (USD, без НДС, таможни и логистики)

| Статья | Сценарий A: китайские, 4 ед. | Сценарий B: западные, 3 ед. |
| --- | --- | --- |
| AGV (техника) | $180 000 – $360 000 | $360 000 – $600 000 |
| Интеграция, пусконаладка | $20 000 – $60 000 | $45 000 – $90 000 |
| ПО управления флотом (старт + год) | $10 000 – $25 000 | $15 000 – $35 000 |
| Имитационное моделирование | $15 000 – $30 000 | $20 000 – $35 000 |
| Зарядная инфраструктура (Li-ion) | $20 000 – $50 000 | $25 000 – $55 000 |
| Защита от пыли (IP, обдув, чистка) | $10 000 – $30 000 | $10 000 – $30 000 |
| ЗИП, обучение, ввод в эксплуатацию | $20 000 – $45 000 | $30 000 – $60 000 |
| Пилот на реальной паллете | $10 000 – $30 000 | $15 000 – $35 000 |
| ИТОГО CAPEX (ориентир) | ≈ $285 000 – $660 000 | ≈ $520 000 – $940 000 |

OPEX/год: обслуживание ≈10% стоимости машин + подписка на ПО + учащённая чистка датчиков (пыль) + электроэнергия.

Окупаемость при двухсменном режиме — обычно ~2–3 года (главный рычаг ROI — число смен, а не цена техники).

Цены индикативные, из открытых источников; финальные — только по КП вендоров.

# 6. Критические риски и ограничения (специфика мешковых смесей)

| Тема | Риск / требование | Мера |
| --- | --- | --- |
| Устойчивость 4-ярусного штабеля | Отраслевая норма для мешков — 2–3 яруса; низ 4-ярусной колонны несёт 2,6–5,4 т: риск раздавливания мешков и слёживания смеси | Стрейч-обмотка + обвязка; ровный набор паллеты (верх <3°); межслойные прокладки; тяжёлое — ниже (ваша схема 1,5 т/3 яр. корректна) |
| Пыль | Цементная пыль <10 мкм гигроскопична, твердеет в датчиках; ложные аварийные стопы; потеря 10–30% дальности лидара | Компоненты IP65/IP67; высокая установка датчиков; обдув/подогрев; чистка лидаров каждые 500–1000 ч; калибровка камер ежемесячно |
| Пол | Неровный пол усиливает «завал» колонны при подъёме | Класс FM2 (TR34): ±15 мм от базы, ~5 мм под 3-метровой рейкой |
| Отсутствие отраслевых кейсов | Публичных внедрений AGV-штабелирования мешковых смесей не найдено (зрелые кейсы — напитки/еда/тиссью, у E80 «4 яруса» — именно напитки) | Обязательный пилот на реальной паллете до закупки парка |
| Ширина прохода Ast | Не публикуется вендорами в открытом доступе | Обязательный параметр запроса КП |
| Стандарты | Безопасность и совместимость | ISO 3691-4:2023 + ANSI B56.5; готовность к EU 2023/1230 (2027); VDA 5050 для смешанного парка |

# 7. Рекомендации и план действий

1. Расширить рабочий проход до ~3,3–3,7 м; использовать стандартный counterbalance AGV (омни — исключить).

2. Запросить КП у 4–6 вендоров шорт-листа: VisionNav (VNP15), Multiway (MW-SE15/SE20), Hikrobot (MR-F4-1500), Hyster/Yale «Driven by Balyo» (LOWY CB), JBT (CB 1500); для запаса — Rocla AWT, DS Automotion ARNY.

3. В запросе КП обязательно требовать: Ast (проход под 90°), остаточную грузоподъёмность на 3 м, IP-класс, регламент чистки датчиков в пыли, соответствие ISO 3691-4:2023, поддержку VDA 5050.

4. Заказать имитационное моделирование — подтвердит парк 3–4 машины под 12 000 т/мес.

5. Провести пилот на реальной мешковой паллете: устойчивость 4-ярусной колонны, работа 3D-захвата по неровному верху мешков, поведение датчиков в запылённой среде.

6. Подготовить пол (FM2) и упаковку (стрейч + обвязка) до запуска.

Методологическая оговорка: анализ построен на многоисточниковом веб-исследовании (2025–2026) с перекрёстной проверкой; часть страниц вендоров недоступна для автоматической выгрузки, поэтому отдельные характеристики взяты из поисковых сводок и требуют подтверждения официальными даташитами. Сопутствующие файлы: AGV_sravnenie_byudzhet.xlsx (детальные таблицы), AGV_rezume.pdf (краткое резюме), AGV_TZ_zapros_KP.pdf (черновик ТЗ/запроса КП).